警告

灯具间串联后，再接

电源器DC OUT端

注意

安装人员如有错误装设导致损坏，

须负赔偿责任。请详阅下面接线图

轻钢架龙骨灯接线图(以下TLD简称，代表轻钢架龙骨灯)

例一：三支轻钢架龙骨灯搭配明纬电源驱动器

例二：十支轻钢架龙骨灯搭配明纬电源驱动器

备注：

- 本产品限定使用指定型号之明纬电源驱动器与符合电检电源线。产品始保固二年，

保修十年。指定之各型号明纬电源驱动器，可安装数量：

APC- 35-1050：1（MIN）- 3（MAX）支（PCS）。

LPC- 60-1050：2（MIN）- 5（MAX）支（PCS）。

LPC-100-1050：5（MIN）-10（MAX）支（PCS）。

LPC-150-1050：6（MIN）-15（MAX）支（PCS）。

2.每一轻钢架龙骨灯(60公分)功率10W、电流为1050mA±50mA、电压10V±1V，请依灯条的串接数量选择电源驱动器瓦数。

屠龙刀轻钢架龙骨灯－安装说明书

一、 T型骨架 T型骨架 新装、更换之安装方式 T型骨架; 移除. 图１：换装者，确认欲安装轻钢架龙骨灯的２尺 轻钢架。; 图２：换装者，移除２尺轻钢架。. 轻钢架龙骨灯; 轻钢架龙骨灯. 图３：于轻钢架龙骨灯顶端打孔处，穿入固定铁 丝（如白框内所示）。; 图４：再将固定铁丝穿入轻钢架固定孔（如白框 内所示）。. 轻钢架龙骨灯 T型骨架; 轻钢架龙骨灯 T型骨架. 图５：将轻钢架龙骨灯跨置于轻钢架边条上（如 白圈内所示）。固定铁丝穿入至底（如白框 内所示）。; 图６：将固定铁丝弯折缠绕三圈侧置，完成单边 固定。另一边重复图３～图６，固定即完 成。.

注意事项： １. 换装者，自图１开始安装。新装者，自图３开始安装。固定铁丝建议规格为21号，使用长度12cm。 ２. 光罩上有保护膜，请于安装后撕除。

二、不拆骨架之安装方式。 T型骨架 T型骨架; 轻钢架龙骨灯. 图１：确认欲安装轻钢架龙骨灯的位置。; 图２：于轻钢架龙骨灯顶端打孔处，穿入固定铁 丝（如白框内所示）。. 轻钢架龙骨灯 T型骨架; 轻钢架龙骨灯 T型骨架 T型骨架. 图３：再将固定铁丝穿入轻钢架圆孔（如白框内 所示）。; 图４：将轻钢架龙骨灯跨置于轻钢架边条上（如 白圈内所示）。固定铁丝穿入至底（如白 框内所示）。. 轻钢架龙骨灯 T型骨架 T型骨架; 裁切 2公分. 图５：将固定铁丝弯折缠绕三圈侧置，完成单边 固定。另一边重复图２～图５，固定之。; 图６：裁切天花板单边2公分（如红框内所示）。. 轻钢架龙骨灯 T型骨架 T型骨架 裁切的天花板. 图７：将裁切的天花版盖上，即完成。; 图８：安装完成图。（轻钢架龙骨灯以蓝色箭头表 示之 ）.

注意事项： １. 固定铁丝建议规格为21号，使用长度12cm。 ２. 光罩上有保护膜，请于安装后撕除。